,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ДП “КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД”
[image: image1.wmf]
КОНВЕКТОР 

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ГАЗОВИЙ

ПОБУТОВИЙ

типу “КОРДІ”
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
102.00.00.000.0 ІЕ

[image: image2.wmf]013




	Адреса
	Назва організацій
	Телефон

	Львівська обл.

	м. Львів, вул. П.Мирного,24
	ТОВ «Діон» дир. Антахович О.Г.
	(0-032) 45-01-42 06626384444

	Миколаївська обл.

	м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 65, вул.12 Продольна,63
	ПП Бєляєв Олег Михайлович
	(0-0512)56-07-58

0679091525

	Одеська обл.

	м. Ізмаїл, вул. Чкалова, 71
	СПД  Барба С.Г.
	(0-04841) 7-25-10, 6-11-71

	м. Одеса, 

вул. Героїв Сталінграда, 80
	ПП Алтухов Ю.Р.
	0674845427

0662533792

	Полтавська обл.

	м. Полтава, вул. Фрунзе, 66 
	ВАТ ТЦ “Електроніка”
	0532 50-62-43, 53-25-69

	Рівненська обл.

	м. Сарни, вул. Московська, 6
	“Барко-Сервіс” Баранов М.М.
	0677872948

	Сумська обл.

	м. Суми, 

вул.3-й парковий проїзд 8/5
	ООО «Геліор-ЛКV»
	(0-0542) 661-610
0508441413

	Тернопільська обл.

	м. Тернопіль, 

вул. Микулинецька,31
	СПД ФО Буряк Андрій Романович

Сервісний центр «Зігда»
	(0-0352) 52-70-09, 52-43-73

	Харківська обл.

	м. Харьків 
	ПП Приходченко СЦ
	0677565325

	Херсонська обл.

	м. Генічеськ 
	ФОП Муц Є.В.
	05534 3-32-06

	м. Херсон, вул. Бульвар Мирний, 7
	ПП Іванченко М.В.
	(0-5522) 42-04-72

	Хмельницька обл.

	м. Полонне, вул. Щорса, 32
	ПП Калюжна Л.А.
	(0-03884) 93-450

	м. Ярмолинці, вул. Хмельницька, 3
	ПП Гуменний С.П.
	0977263036

	Чернівецька обл.

	м. Чернівці, 

вул. Червоноармійська,87в/26
	ПП «Газводомірбуд»
	(0-0372) 6-87-22

0938406558

	Чернігівська обл.

	м. Борзна, вул. Куліша,69
	ПП Лищенко С.В.
	(0-04653) 22-45-94

	м. Чернігів, вул. Любецька, 60а
	ТОВ «Чернігівгазспецсервіс»
	(0-0462) 651-101, 651-106


Ця інструкція (далі в тексті - ІЕ) містить інформацію по монтажу, експлуатації, технічному обслуговуванню конвекторів “КОРДІ” (далі в тексті - конвектор) і призначена для споживачів і спеціалізованих організацій, які проводять монтаж, введення в експлуатацію і технічне обслуговування.

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

Конвектор призначений для опалення окремих житлових, громадських побутових і виробничих приміщень. 
Конвектор працює на природному газі низького тиску 1274 Па за ГОСТ 5542-87 і забезпечує теплову потужність з похибкою ±5%.

Умовне позначення нанесене на маркувальній табличці, яка розміщена на стінці задній кожуха .

Приклад умовного позначення:

Конвектор “КОРДІ –2,3Е”- l2  - С1 -Н ТУ У 29.7-14307831-019:2005,

де 
2,3
 - потужність, кВт;


Е
 - обладнаний автоматикою безпеки “630 EUROSIT”


l2 
 - конвектор працює на природному газі;

С1
 - тип конвектора (із закритою камерою згорання, відводом продуктів  згорання і забором повітря через зовнішню стіну).

Н
 -  настінного виконання

При замовленні використовувати спрощене заводське позначення “КОРДІ– (потужність).”

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики конвектора, основні його параметри і розміри наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
	Найменування параметру
	КОРДІ-

	
	2,3
	3,2
	4
	5,2

	1. Номінальна теплова потужність, кВт
	2,3
	3,2
	4
	5,2

	2. Коефіцієнт корисної дії, %, не менше
	90,1
	90
	89,7
	90

	3. Витрата газу, нм3/год, не більше
	0,27
	0,37
	0,47
	0,61

	4. Діапазон регулювання температури, 0С
	13…38

	5. Номінальний тиск газу, Па
	1274

	6. Опалювальна площа приміщення, м², не більше
	23
	32
	40
	52

	7. Середній строк служби, років, не менше
	14

	8. З’єднувальна різьба патрубків для підведення газу
	G ½(

	9. Максимальний тиск газу на виході автоматики “SIT” при Рвх.=1300±10Па
	1100
	750

	10. Габаритні розміри, мм, не більше

· глибина
· ширина

· висота
	240*

485

600
	240*

595

600
	240*

725

600
	320*

725
600

	11. Маса, кг, не більше
	14*
	16*
	17*
	20*


*- без димоповітряного блоку.
3

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

	
	КОРДІ-2,3(3,2)
	КОРДІ-4(5,2)

	Конвектор в упаковці
	1 шт.
	1 шт.

	Димоповітряний блок (в упаковці конвектора) у складі
	
	

	
	· труба (ø 163 мм)
	1 шт.
	1 шт.

	
	· труба (ø 84 мм)
	1 шт.
	1 шт.

	
	· ковпак
	1 шт.
	1 шт.

	
	· стінка монтажна
	1 шт.
	1 шт.

	
	· хомут
	2 шт.
	2 шт.

	
	· скоба
	1 шт.
	1 шт.

	
	· кільце ущільнююче
	1 шт.
	1 шт.

	
	· пластина монтажна
	-
	1 шт.

	
	· гвинт М6×16
	-
	2 шт.*

	
	· гвинт М6×20
	3 шт.
	3 шт.

	
	· гвинт самонарізний 4×14
	3 шт.
	5 шт.*

	
	· гайка М6
	3 шт.
	3 шт.

	Дюбель з шурупом 6,0×60
	3 шт.
	3 шт.

	Інструкція з експлуатації (знаходиться в упаковці конвектора)
	1 примірник

	Інструкція по монтажу, пуску і регулюванню автоматики (знаходиться в упаковці конвектора)
	1 примірник


* Гвинти М6×16, дві гайки М6 встановлені на стінці монтажній.
4 КОНСТРУКЦІЯ І РОБОТА

4.1 Конвектор - це збірна конструкція, що складається з герметичного корпуса 1, стінки монтажної 2, кожуха облицювального 3 та димоповітряного блоку (ковпак, труби, хомути, кронштейн, кільце ущільнююче, елементи кріплення).

4.2 На корпусі 1 розміщується автоматика 630 EUROSIT, запальний пальник 5,  основний пальник 6, керамічний електрод 24, п’єзозапальник 7 та термопара 8.

Зварний корпус 1 виготовлений з листової сталі, внутрішні і зовнішні поверхні якого покриті термостійкою емаллю.

4.3 Кожух облицювальний 3 виконаний у вигляді декоративної решітки, через яку в приміщення поступає нагріте повітря.

4.4 Стінка монтажна 2 це підготовлене місце для установки конвектора. На конвектор "КОРДІ-4", "КОРДІ-5,2" на стінку монтажну додатково закріплюється пластина монтажна за допомогою двох гвинтів і двох гайок М6.

4.5 Ковпак 9, труба повітрезабірна 10, два хомути 11, труба для відводу продуктів згоряння 12, стінка монтажна 2, скоба 13, кільце ущільнююче 22 і деталі для кріплення входять у комплект поставки виробу і разом становлять стінний вузол, що призначений для підведення до пальників повітря і відведення з топки продуктів згоряння.

4.6 Принцип роботи конвектора полягає в тому, що при згоранні газу нагрівається корпус 1.
4.7 Конвектор працює наступним чином. Газ, проходячи через автоматику безпеки 4, посту-пає на запальний та основний пальники. Змішуючись із повітрям газ утворює робочу суміш, яка при згоранні нагріває корпус 1, а від стінок корпуса тепло передається повітрю приміщення.
4.8 Управління процесом роботи конвектора здійснюється за допомогою автоматики безпеки 4, яка забезпечує:

4

АДРЕСИ ОРГАНІЗАЦІЙ ПО ГАРАНТІЙНОМУ РЕМОНТУ

	Адреса
	Назва організацій
	Телефон

	Автономна Республіка Крим

	м. Керч, вул. Попова,35
	СПД ФО Ковальчук Роман Григорович
	0991594809, 0656152287

	м. Севастополь, 

вул. Пожарова, 265
	ТОВ “Діадема”
	0692 555643

	м. Сімферополь, с. Мирне, 

вул. Євпаторійська,57
	ПП Рибка Сергій Олексійович
	(0-0652) 269-834

	м. Сімферополь, вул. Гоголя, 68
	Олійник Л.А.
	0652 708009

	смт. Совєтський ,
вул. Матросова,40
	ПП Чеглаков Ігор Анатолійович
	(0- 06551) 9-17-50

	Вінницька обл.

	м. Вінниця, вул. Торопіла, 28
	ПП Христич О.В.
	64-1750,0677687294

	Волинська обл.

	м. Ковель вул. Шевченка ,30а
	ПП Марчук Олександр Миколайов.
	(0-03352) 5-39-00

	м. Ковель, вул. Відродження, 2/108
	ПП Шеремет Юрій Петрович
	0674369475

	м. Ковель, вул. Незалежності, 129
	ПП Янюк Валентин Васильович
	0503789102

0509251753

	Дніпропетровська обл.

	м. Новомосковськ
	ПП Коновалов В.І.
	0966363520

	м. Кривий Ріг, вул. Щорса,48
	ТОВ «Техно-Днепр»
	0564091315

	Донецька обл.

	м. Артемівськ, 

вул. Петровського, 62
	ПП Величко І.І.
	(0-06274) 2-09-30

0504221790

	м. Донецьк, вул. Сабинова, 171
	СПД Іванов В.В.
	0504748367, 58-46-17 (0622)

	Житомирська обл.

	м. Житомир, пр. Попова, 38
	ПП Коломийчук Ю.Ф.
	25-02-20

067 4106270

	Київська обл.

	м. Київ, вул. Ніколаєва, 9а/14
	Сервісне приватне підприємство «НАА»
	(0-044) 360-07-12,

515-50-12

	м. Фастів, вул. Ломоносова 3/2 
	ТОВ “Хмілевський”
	(04565) 5-24-93

	Кіровоградська обл.

	м. Кіровоград, 
вул. Володарського,67
	ВАТ«Кіровоградгаз»
	(0-0522) 24-97-40

0504575656

	м. Олександрія, вул. Надії,54
	ТОВ «Водосантехсервіс» директор Рубан Ігор Олексійович
	(0-05235) 7-02-02

0977846535

	Луганська обл.

	м. Луганськ, вул. Привозна,1
	СДП ФО 

Поляков Олександр Юрійович
	0506217869

	м. Сєвєродонецьк, 

МЖК «Мрія»,  6-18
	ПП Жук Анатолій Григорович
	(0-06452) 9-16-85, 0500681155


4.8.1 Автоматичне припинення подачі газу при:

- загасанні полум’я на пальниках;

- відсутності тяги в димоході.

4.8.2 Розпал конвектора за допомогою п’єзозапальника.

4.8.3 Встановлення необхідного температурного режиму.

5 МОНТАЖ АПАРАТА

Установка конвектора проводиться на стіні приміщення, згідно затвердженого технічного проекту, з дотриманням наступних правил:

- товщина стін, на яку встановлюється конвектор, повинна бути в межах 200-590 мм;

- відстань між боковими стінками конвектора та стінами приміщення повинна бути не менше 200 мм;

- відстань від підлоги до нижнього торця задньої стінки повинна бути не менше 115 мм.

Установку і монтаж конвектора проводьте на стіні приміщення у відповідності з рисунком 1 у такій послідовності:

- розмітьте на стіні місце установки труби повітрезабірної 10 на відстані не менше 490 мм від підлоги до центру отвору;

- виконайте в стіні отвір діаметром 180 мм.
УВАГА! Отвір в стіні повинен мати нахил вниз на зовні 3-5° і не вякому разі не повинен мати уклін в сторону конвектора для запобігання попадання в нього води.

- закріпіть стінку монтажну 2 на внутрішню стіну приміщення. Отвір ø 180 мм у стіні і отвір   ø 160 мм у стінці монтажній повинні бути на одній осі;

- приєднайте трубу повітрезабірну 10 до ковпака 9 за допомогою трьох саморізів М4×14;
- вставте з вулиці ковпак 9 із трубою 10 в отвір стіни і монтажної стінки;

- притуливши ковпак 9 до зовнішньої поверхні стіни надягніть у приміщенні на трубу повітрезабірну 10 хомут 11. Закріпіть хомут на трубі притиснувши хомут до стінки монтажної 2;
- відступіть від площини поверхні хомута у бік приміщення 3...5 мм і зробіть відмітку по діаметру для відрізання зайвої довжини труби півітрезабірної 10.

- відпустіть хомут 11, витягніть трубу разом з ковпаком, зніміть стінку монтажну;

- відріжте по місцю зайву довжину труби повітрезабірної 10. 

- обрізану трубу разом з ковпаком вставте в отвір стіни. Відсунувши ковпак від зовнішньої стіни заповніть розчином (цементним, вапняним і т.п.) зазор між стіною і трубою;

- притуліть ковпак щільно до стіни і у приміщенні заповніть розчином зазор між трубою й стіною.

- зберіть ковпак із трубою і стінкою монтажною, зафіксувавши хомут на трубі;

- примірте другу трубу для відводу продуктів згоряння 12, вставивши трубу усередину ков-пака, а в приміщенні на відстані 30 мм від поверхні хомута 11 (див. малюнок 1) зробіть на трубі відмітку;

- витягніть трубу 12, зайве обріжте;

- для того щоб при установці конвектора на стінку монтажну 2, труби з ковпаком не посу-нулися на вулицю необхідно хомут щільно обжати на трубі повітрезабірній 10, а  3...5 мм труби 10, що виступають за площину хомута обстукати (розвальцювати) на бічну площину хомута.
УВАГА! Обстукування виконувати після затвердіння розчину, яким заповнювали зазор між трубою 10 і стіною. 

При установці конвектора "КОРДІ-4","КОРДІ-5,2" додатково встановіть на стінку монтажну пластину на гвинти М6×16.

5

[image: image3.png]0 11 13 30 6 15 1222





Рисунок 1 - ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД КОНВЕКТОРА, ЙОГО УСТАНОВКА 

НА МІСЦІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, УСТАНОВКА ТА КРІПЛЕННЯ ТРУБ

1 - корпус; 2 -стінка монтажна; 3 -кожух облицювальний; 4 -автоматика безпеки; 5 -пальник запальний; 6 -пальник основний; 7 - п’єзозапальник; 8 - термопара; 9 - ковпак; 10 - труби для повітрезабезпечення пальників; 11 – хомут; 12 - труба для відводу продуктів згорання; 13 – скоба; 14 – пластина монтажна (використовується тільки для КОРДI-4(5,2)); 15 – гвинт М6×20; 16 - гайка М6; 17 – гвинт М6×16 (вико-ристовується тільки для КОРДI-4(5,2)); 18 - термодатчик; 19 – декоративна рамка; 20 - вікно оглядове; 21 - дюбель з шурупом;  22 - кільце металеве; 23 – капіляр термобалона; 24 - електрод керамічний.
[image: image4.png]490

T

o | o ©
£ J =
= —

490

T4

)i

16

224





Схема установки стінки монтажної. 
6


ЗАПОВНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник____________________________________________________________




(найменування організації, яка ввела конвектор в експлуатацію)
___________________________________________________________________
М.П. 
____________________ 

“____”____________




(підпис)



(дата)

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН

на введення в експлуатацію конвектора   “КОРДІ–   _________________”









1. Організація, яка проводила монтаж і введення конвектора в експлуатацію (перший пуск)___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

поштова адреса і повна назва

_____________________________________________________________________________________________________________

Телефон ________________

Дата закінчення монтажу “____”_______________20___р.

Дата введення в експлуатацію (перший пуск) “____”_______________20___р.

2. Інформація про виконавців, які виконали монтаж, введення в експлуатацію (перший пуск), провели інструктаж про правила користування конвектором.

____________________________________    ________________________  МОНТАЖ 


ПІБ,   № посвідчення 




підпис

____________________________________     _______________________  ПЕРШИЙ ПУСК 


ПІБ,   № посвідчення 




підпис

____________________________________     ________________________ ІНСТРУКТАЖ


ПІБ,   № посвідчення 




підпис

3. Інформація про місце установки конвектора і його власника

___________________________________________________________________________

поштова адреса  , ПІБ власника

_____________________________________________________________________________________________________________
Інструктаж прослухав, правила користування конвектором засвоїв.

________________________________________     ___________________________    



ПІБ,   власника



                підпис
10 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Конвектор опалювальний газовий  побутовий “КОРДІ–                   ” заводський номер ___________________ відповідає вимогам технічних умов ТУ У 29.7-14307831-019:2005 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення : __________________

Підписи осіб, відповідальних за приймання й упаковку:______________   _______________

                                                                                                 

       (підпис)
             (підпис)
                                                                                                 М.П.

11 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

11.1 Завод-виробник гарантує відповідність конвектора вимогам технічних умов         ТУ У 29.7-14307831-019:2005 за умови дотримання Споживачем правил транспортування, монтажу, зберігання і експлуатації, зазначених, у цій інструкції з експлуатації.

У випадку порушення вказаних правил Споживач втрачає право на безоплатне гарантійне обслуговування на протязі гарантійного строку експлуатації.
У випадку виходу з ладу конвектора з вини заводу-виробника протягом гарантійного строку експлуатації, завод виконує ремонт конвектора безоплатно.

Підставою для виконання гарантійних зобов’язань заводу-виробника є оформлений, безпосередньо після введення в експлуатацію, “КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН” (виробника).

11.2 Гарантійний строк експлуатації конвекторів – 5 років, для конвекторів, що надходять в роздрібний продаж – обчислюється від дня продажу; для конвекторів, що призначаються для позаринкового споживання – із дня одержання Споживачем.

11.3 У разі не виконання Споживачем вищевказаних умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації конвектора завод-виробник і організації, які експлуатують та обслуговують ці конвектори, відповідальність за його працездатність не несуть.

11.4 При неполадках у роботі конвектора власнику необхідно звернутись до місцевої газоексплуатуючої організації чи сервісного центру, котрі мають договори з заводом-виробником на гарантійний ремонт. 

При відсутності таких – звертатись на завод-виробник за адресою: 

31000, Україна, м. Красилів, 
Хмельницької області, вул. Правдинська, 1

ДП “Красилівський агрегатний завод” 
Тел/факс(03855) 4-10-88, 4-35-03
Сервісний центр тел: (03855) 4-35-72

10

Перед установкою конвектора зніміть кожух облицювальний 3, попередньо відпустивши гвинт 3×14 на лицьовій стороні декоративної рамки 19 і відкрутивши само-різи М4×14, які знаходяться внизу на бокових стінках кожуха облицювального 3.

УВАГА! Термодатчик знаходиться в транспортному положенні. Переведіть в робоче положення, для цього протягніть термодатчик через отвір ø 15 мм в задній стінці конвектора і  закріпіть його на двох пластмасових фіксаторах.

Вставте скобу 13 у паз стінки монтажної 2.

Встановіть на виступаючу частину корпуса 1 кільце ущільнююче 22.

Вставте під ухилом корпус 1 у нижнє посадкове місце стінки монтажної 2.

Притисніть корпус 1 до стінки монтажної 2 зафіксувавши скобою 13, гвинтом М6×20 і гайкою М6.

УВАГА! Для забезпечення газогерметичності перевірте правильність установки кільця ущільнюючого 22. 

Установіть кожух облицювальний 3 на корпус 2. 

6 ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ КОНВЕКТОРА

6.1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПРИ НАЯВНОСТІ ЗАПАХУ ГАЗУ В ПРИМІЩЕННІ, ВІДКЛЮЧІТЬ ГАЗ ГАЗОВИМ КРАНОМ НА ГАЗОПРОВОДІ ПЕРЕД КОНВЕКТОРОМ, ПРИМІЩЕННЯ ПРОВІТРІТЬ. В ЦЕЙ ЧАС ВКЛЮЧАТИ ТА ВИКЛЮЧАТИ ЕЛЕКТРИЧНІ ПРИЛАДИ, КОРИСТУВАТИСЬ ТЕЛЕФОНОМ, ДЗВІНКОМ ТА ВІДКРИТИМ ПОЛУМ’ЯМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

6.1.1 Користуватись конвектором дозволяється повнолітнім особам, що ознайомились із інструкцією і пройшли інструктаж.

Спостереження за роботою конвектора покладається на власника, який несе відповідальність за дотримання правил експлуатації, викладених у цій інструкції та експлуатаційному документі на автоматику.

Монтаж і введення в експлуатацію конвектора виконується місцевими газоексплуатуючими організаціями.

Технічне обслуговування проводиться газоексплуатуючими організаціями або спеціалізованою організацією щорічно.

6.1.2 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація конвектора з несправною автоматикою. Вам необхідно негайно звернутись в місцеву газоексплуатуючу організацію.
6.1.3 Монтаж і експлуатація конвектора повинні відповідати вимогам “Правил безпеки систем газопостачання України” (ДНАОП 0.00-1.20-98), “Правил пожежної безпеки в Україні” (ДНАОП 0.01-1.01-95), “Газопостачання” (ДБН В.2.5-20-2001).

6.1.4 Розміщення, монтаж конвектора виконуються відповідно до узгоджених в установленому порядку проектів, розроблених спеціалізованою організацією.

6.1.5 Не допускається розміщення ближче 0,5 м від конвектора горючих матеріалів: меблів, штор, фіранок, килимів і ін.

6.1.6 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- експлуатація конвектора з несправними пальниками може привести до вибуху газу в топковій камері;
- експлуатувати конвектор при витоках газу в місцях з’єднань газопроводів і елементів автоматики;

- застосовувати відкрите полум’я для виявлення витоку газу в з’єднаннях;

- залишати відкритим газовий кран на газопроводі до конвектора при непрацюючому конвекторі;

- зберігати легкозаймисті матеріали на відстані менше 0,5 м від конвектора;

7
- класти на поверхню кожуха конвектора сторонні речі та сушити одяг;

- експлуатувати конвектор без кожуха;

- експлуатувати конвектор із невірно встановленими або зруйнованими гермети-зуючи ми елементами (прокладками, кільцями), що може порушити газощільність.
6.1.7 Про всі несправності при роботі конвектора необхідно повідомляти службу газового господарства.

ПІСЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ КОНВЕКТОРА ПОВТОРНЕ ВКЛЮЧЕННЯ КОНВЕКТОРА НА ПРОТЯЗІ НАСТУПНИХ ТРЬОХ ХВИЛИН ЗАБОРОНЕНО

УВАГА!!! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЛЮБА ДОРОБКА, ПЕРЕРЕГУЛЮВАННЯ І ІНШІ НЕПРОФЕСІЙНІ ДІЇ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО КОНВЕКТОРА
6.2 ВИКОРИСТАННЯ КОНВЕКТОРА

6.2.1 Перед початком розпалу конвектора провітріть приміщення, в якому встановлено конвектор, на протязі 10-15 хв.

6.2.2 Пуск конвектора виконуйте в такій послідовності:

- відкрити лючок, що знаходиться з правої сторони на облицювальному кожусі 3;

- ручку терморегулятора автоматики встановіть у положення “ВИКЛЮЧЕНО” (крапка білого кольору на ручці управління повинна бути суміщена з білою міткою на корпусі автоматики);

- відкрийте газовий кран перед конвектором;
- поверніть ручку терморегулятора автоматики проти годинникової стрілки до суміщення  знаку “зірочка” з міткою на корпусі автоматики;

- плавно натисніть ручку до упору і, утримуючи її в натиснутому положенні, кілька разів натисніть кнопку п’єзозапальника, при цьому слідкуйте через оглядове вікно за розпалом;

- утримуйте ручку автоматики в натиснутому положенні не менше 10 секунд з моменту розпалу запального пальника;

- відпустіть ручку автоматики і переконайтесь, що полум’я на запальному пальнику про-довжує горіти. У разі загасання полум’я  повторіть попередні дії, але не раніше ніж через 3 хв.

- для включення основного пальника, поверніть ручку автоматики проти годинникової стрілки в напрямку позиції “7”, встановіть необхідний тепловий режим;

- для виключення основного пальника, поверніть ручку автоматики за годинниковою стрілкою в положення знаку “зірочка”;

- для повного виключення конвектора поверніть ручку автоматики за годинниковою стрілкою у положення “ВИКЛЮЧЕНО” (крапка білого кольору на ручці управління повинна бути суміщена з білою міткою на корпусі автоматики). Основний та запальний пальники повинні згаснути;
- закрийте кран на газопроводі.

УВАГА! Перший пуск конвектора і інструктаж користувачів виконує персонал спеціалізованої організації, яка має дозвіл на проведення робіт по технічному обслуговуванню. Введення конвектора в експлуатацію і проведення інструк-тажу оформляється у “Контрольному талоні на введення конвектора…”. 

7 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І ЗАСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ
Роботи по усуненні несправностей, пов’язані з демонтажем автоматики, основного пальника, демонтажем герметизуючих прокладок, виконуються персоналом газоексплуатуючих організацій. В таблиці 2, графі “Методи усунення несправностей” для таких робіт вказана помітка: “УЕГГ”. При цьому обов’язково заповнюється один талон на гарантійний ремонт.

8

Можливі несправності і методи їх усунення автоматики вказані в  інструкції по монтажу, пуску і регулюванні автоматики на місці її застосування.

Таблиця 2

	Можлива несправність
	Можлива причина несправності
	Методи усунення несправностей

	1. Поява запаху продуктів згоряння чи газу в приміщенні
	Порушення герметичності конвектора чи газової магістралі.
	УЕГГ Перевірте можливі місця витоку продуктів згорання чи газу і усуньте несправність

	2. Не запалюється пілотний пальник; через оглядове вікно проскок іскри від п’єзозапальника спостерігається; при натиснутій ручці управління автоматики у положенні “Пуск” лічильник газу не показує відліку.
	Засмічена форсунка пілотного пальника
	УЕГГ Прочистіть форсунку

	3. Не запалюється пілотний пальник; через оглядове вікно не спостерігається проскок іскри від п’єзозапальника
	Несправний п’єзозапальник
	УЕГГ Замініть п’єзоза-пальник

	4. Нестійке горіння запального та основного пальників та їх загасання.
	Понижений або завишений тиск газу в мережі

Непрогрітий теплообмінник
	УЕГГ Забезпечте номі-нальний тиск газу в системі.

Прогріти теплообмінник 3…5 хвилин


8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Технічне обслуговування та ремонт конвектора і автоматики виконує місцева служба газового господарства або спеціалізована організація щорічно після закінчення опалювального сезону. 

Технічне обслуговування автоматики необхідно виконувати відповідно до експлуатаційного документа на неї. 
Спостереження за роботою конвектора покладається на власника.

9 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Транспортування конвектора в упакуванні заводу-виготовлювача може здійснюватись всіма видами транспорту при температурі від мінус 500С до плюс 500С. Конвектор повинен бути захищений від атмосферних опадів.
9.2 При транспортуванні конвектори повинні бути надійно закріплені на транспортних засобах.

9.3 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватись без різких поштовхів і ударів і забезпечувати збереження виробу. 

9.4 Конвектор необхідно зберігати в заводському упаковці в сухому приміщенні з природною вентиляцією при температурі навколишнього повітря від мінус 500С до плюс 500С і середньорічною вологістю до 80% при температурі плюс 150С.
9
Адреса Власника______________________


_____________________________________


Телефон ___________________





Підпис Власника____________ __________


				ПІБ





Виконані роботи з усунення несправностей: _____________________________________


_____________________________________


_____________________________________


_____________________________________


Замінені агрегати ______________________


Заводський номер______________________


Підпис спеціаліста, що виконав гарантійний ремонт ___________________  __________


	прізвище


            “____”____________


	          дата


Власник___________   “____”____________


	         (підпис)	       (дата)


Керівник________  ______________


організації     підпис	повна назва організації,  ____________________________


телефон_______________________


      МП 





Адреса Власника______________________


_____________________________________


Телефон ___________________





Підпис Власника____________ __________


				ПІБ





Виконані роботи з усунення несправностей: _____________________________________


_____________________________________


_____________________________________


_____________________________________


Замінені агрегати ______________________


Заводський номер______________________


Підпис спеціаліста, що виконав гарантійний ремонт ___________________  __________


	прізвище


            “____”____________


	          дата


Власник___________   “____”____________


	         (підпис)	       (дата)


Керівник________  ______________


організації     підпис	повна назва організації,  ____________________________


телефон_______________________


      МП 





Адреса Власника______________________


_____________________________________


Телефон ___________________





Підпис Власника____________ __________


				ПІБ





Виконані роботи з усунення несправностей: _____________________________________


_____________________________________


_____________________________________


_____________________________________


Замінені агрегати ______________________


Заводський номер______________________


Підпис спеціаліста, що виконав гарантійний ремонт ___________________  __________


	прізвище


            “____”____________


	          дата


Власник___________   “____”____________


	         (підпис)	       (дата)


Керівник________  ______________


організації     підпис	повна назва організації,  ____________________________


телефон_______________________


      МП 








ДП “Красилівський агрегатний завод”


м. Красилів, Хмельницької області,


вул. Правдинська, 1,


тел/факс (03855) 4-10-88, 4-35-03





ТАЛОН № 1


НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ


конвектора  КОРДІ                       .


Дата виготовлення__________________


заводський № ______________________





МП ВТК


		Виготовлювача








Проданий  _________________________


            найменування організації,  магазину, ТОВ


Дата продажі “_______”________________20___р.


МП _____________________________


	підпис уповноваженої особи





Корінець талона № 1


на гарантійний ремонт конвектора


 КОРДІ_____                   .


заводський №_______________


Вилучений “___”_________20__ р.


Підпис уповноваженої особи організації, яка виконала гарантійний ремонт ____________________________________








ДП “Красилівський агрегатний завод”


м. Красилів, Хмельницької області,


вул. Правдинська, 1,


тел/факс (03855) 4-10-88, 4-35-03





ТАЛОН № 2


НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ


конвектора КОРДІ                       .


Дата виготовлення__________________


заводський № ______________________





МП ВТК


		Виготовлювача








Проданий  _________________________


            найменування організації,  магазину, ТОВ


Дата продажі “_______”________________20___р.


МП _____________________________


	підпис уповноваженої особи





Корінець талона № 2


на гарантійний ремонт конвектора


 КОРДІ                       .


заводський №_______________


Вилучений “___”_________20__ р.


Підпис уповноваженої особи організації, яка виконала гарантійний ремонт ____________________________________








ДП “Красилівський агрегатний завод”


м. Красилів, Хмельницької області,


вул. Правдинська, 1,


тел/факс (03855) 4-10-88, 4-35-03





ТАЛОН № 3


НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ


конвектора КОРДІ                       .





Дата виготовлення__________________


заводський № ______________________





МП ВТК


		Виготовлювача








Проданий  _________________________


            найменування організації,  магазину, ТОВ


Дата продажі “_______”________________20___р.


МП _____________________________


	підпис уповноваженої особи





Корінець талона № 3


на гарантійний ремонт конвектора


КОРДІ                       .


заводський №_______________


Вилучений “___”_________20__ р.


Підпис уповноваженої особи організації, яка виконала гарантійний ремонт ____________________________________





ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧУ!


Ви придбали газовий опалювальний конвектор, який відноситься до складної побутової техніки.


Газові опалювальні прилади вимагають ПІДВИЩЕНОЇ УВАГИ при експлуатації, БЕЗУМОВНОГО дотримання вимог, викладених в інструкції з експлуатації, так як


при грубому ПОРУШЕННІ правил введення в експлуатацію, експлуатації, технічному обслуговуванні, як Наслідок, при певних умовах можуть представляти собою НЕБЕЗПЕКУ для життя і здоров’я, пов’язану з витоком газу чи продуктів згоряння у житлове приміщення.


Тому Вам необхідно ДОСКОНАЛьнО ВИВЧИТИ цЮ ІНСТРУКЦІЮ З експлуатації та дотримуватись ЇЇ вимог.





Зверніть увагу на помітки, вказані на полях інструкції з експлуатації:





означає, що вимоги необхідно виконувати з метою безпеки





означає, що вимоги необхідно виконувати з метою надійної роботи конвектора








Вам треба це знати





(





((





(





Претензії по комплектності, товарному вигляду і механічних пошкодженнях після продажі конвектора заводом не приймаються.





Монтаж, наладку, технічне обслуговування доручайте тільки спеціалізованим організаціям, які мають на це відповідні ліцензії. Рекомендуємо звертатись до організацій, з якими завод заключив договори на введення в експлуатацію і гарантійне обслуговування. При порушенні вимог Споживач втрачає право на гарантійний (безоплатний) ремонт.





Забороняється люба доробка, перерегулювання, порушення пломб і інші, не вказані в інструкції з експлуатації, дії по відношенню до конвектора, блоку пальників і автоматики. При порушенні цієї вимоги Споживач втрачає право на гарантійний ремонт.





Вимагайте від організації, котра виконала монтаж і введення конвектора в експлуатацію, оформлення “Контрольного талона на введення в експлуатацію конвектора…”. Для гарантійного ремонту обов’язково повинні бути заповнені “Талони на гарантійний ремонт”. При відсутності оформлених талонів Споживач  втрачає право на гарантійний ремонт.





Про зміни в конструкцію конвектора, які не впливають на безпеку і експлуатаційні характеристики, завод Споживача не повідомляє.





(





(





(





((





((





КОРДI-4 (5,2)





КОРДI-2,3 (3,2)





(





(





((





((





(





((





((





(








